# 带异常/中断的单周期 MIPS CPU —— 实验设计报告

工程目录：CPU/（Quartus Prime 14.0，DE1-SoC，Cyclone V 5CSEMA5F31C6） 顶层实体：DE1_SOC_golden_top　核心：sccpu/sccpu_dataflow.v 参考教材：《计算机原理与设计 Verilog HDL 版》第 6 章

## 摘要

本实验在 Terasic DE1-SoC 开发板上用 Verilog 实现了一个 带异常/中断处理能力的单周期 MIPS CPU。整体工作分三层递进：

- 基础层——搭建 Quartus + SignalTap 工具链，设计支持 9 种运算的 ALU；

- 核心层——在 ALU 之上组装经典单周期 MIPS 数据通路，支持 20 条基本指令，并修正了原始工程的两处数据通路缺陷；

- 扩展层——基于教材第 6 章，自行扩展异常/中断机制：新增 4 条指令、3 个 CP0 寄存器，支持 3 种内部异常 + 1 个外部中断，共 24 条指令。

最终通过 iverilog 仿真（tb_intr.v）与 DE1-SoC 板上数码管/LED 实测双重验证，CPU 能正确执行测试程序并依次响应算术溢出、系统调用、未实现指令、外部中断四类事件。

# 第一层　基础工具与运算单元

本层目标：打通开发/验证工具链，并实现 CPU 唯一的”计算核心”——ALU。它是后两层的地基。

## 1.1 实验环境与工具链

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发板 | Terasic DE1-SoC，FPGA 器件 Cyclone V 5CSEMA5F31C6 |
| 综合工具 | Quartus Prime 14.0（GUI 流程：Start Compilation → Programmer 烧录 .sof） |
| 在线调试 | SignalTap II 逻辑分析仪（output_files/stp3.stp/stp4.stp），抓取片内信号 |
| 语法快检 | iverilog -g2012（对不含兆功能的独立模块做编译检查与仿真） |
| 时钟 | 板载 50 MHz → PLL 分频到 10 MHz → 计数器再分出约 1 Hz 慢钟 |

工具链使用要点：

- 完全编译约 5 分钟，SignalTap 配置被嵌入比特流，必须”先完全编译再烧录”才能抓信号。

- 顶层例化了 PLL（pll_cpu）与片内 RAM 兆功能，iverilog 无法直接编译顶层，只能在 Quartus 内综合；但 ALU、控制器、数据通路等纯逻辑模块可用 iverilog 离线验证。

## 1.2 ALU 设计（sccpu/alu.v）

ALU 是 32 位运算单元，由 4 位控制码 aluc[3:0] 选择运算，输出运算结果 r[31:0]、零标志 z、溢出标志 v。

### 1.2.1 端口

module alu (a, b, aluc, r, z, v);
  input  [31:0] a, b;     // 两个 32 位操作数
  input  [3:0]  aluc;     // 运算选择码
  output [31:0] r;        // 运算结果
  output        z;        // 零标志：z = ~|r （结果全 0 时为 1）
  output        v;        // 溢出标志（仅 add/sub 类运算有效）

### 1.2.2 内部结构

ALU 不是一个大 case，而是并行算出所有候选结果，再用多路选择器挑一个，符合硬件并行特性：

┌─ addsub32 (a, b, aluc[2]) ──────► d_as   (加/减)
 a,b ───┤
        ├─ a&b / a|b ─ mux(aluc[2]) ──────► d_and_or (与/或)
        ├─ a^b / lui ─ mux(aluc[2]) ──────► d_xor_lui(异或/LUI)
        └─ shift (b, a[4:0], aluc[2], aluc[3]) ► d_sh (移位)
                                  │
        mux4x32( d_as, d_and_or, d_xor_lui, d_sh ; sel=aluc[1:0] ) ──► r

- aluc[1:0] 选大类（00=加减 / 01=与或 / 10=异或·LUI / 11=移位）；

- aluc[2] 在大类内二选一（如加/减、与/或），在移位中作”右移使能 right“；

- aluc[3] 在移位时作”算术移位使能 arith“。

依赖的子模块：addsub32（基于 32 位先行进位加法器 cla32，减法用 b^{32{sub}}+sub 求补实现）、shift（用 << / >> / >>> 实现三种移位）、mux4x32（四选一）。

### 1.2.3 支持的 9 种运算与编码

| 助记符 | 运算 | aluc[3:0] | 实现路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD | r = a + b | 0000 | addsub32（加） |
| SUB | r = a - b | 0100 | addsub32（减） |
| AND | r = a & b | 0001 | 与门 |
| OR | r = a \¦ b | 0101 | 或门 |
| XOR | r = a ^ b | 0010 | 异或门 |
| LUI | r = {b[15:0],16'h0} | 0110 | 立即数装高位 |
| SLL | r = b << a[4:0] | 0011 | 逻辑左移 |
| SRL | r = b >> a[4:0] | 0111 | 逻辑右移 |
| SRA | r = $signed(b) >>> a[4:0] | 1111 | 算术右移 |

注：移位量取自 a[4:0]，数据通路里 R 型移位指令把 sa = inst[10:6] 经 alua 选入 ALU 的 a 口。

### 1.2.4 标志位

- 零标志 z = ~|r：结果按位或再取反，结果全 0 时 z=1。用于 beq/bne 分支判断（比较时 ALU 做 XOR，z=1 即两数相等）。

- 溢出标志 v：仅在 aluc[1:0]==00（加减）时有意义。判定逻辑为”同号相加/异号相减后符号位翻转”：

- v = (~aluc[2] & ~a[31] & ~b[31] &  r[31])   // 正+正=负 → 溢出
  | (~aluc[2] &  a[31] &  b[31] & ~r[31])   // 负+负=正 → 溢出
  | ( aluc[2] & ~a[31] &  b[31] &  r[31])   // 正-负=负 → 溢出
  | ( aluc[2] &  a[31] & ~b[31] & ~r[31]);  // 负-正=正 → 溢出

- v 是第三层”算术溢出异常”的硬件来源，但控制器只在 add/sub/addi 时采信它（见 3.4）。

# 第二层　单周期 MIPS CPU 数据通路

本层目标：把 ALU、寄存器堆、存储器、各类多路选择器和 PC 逻辑组装成一个完整 CPU，每个时钟上升沿执行一条指令。讲义要求的 20 条指令在此实现。

## 2.1 总体架构

单周期 = “取指→译码→执行→访存→写回” 五个阶段在一个时钟周期内全部完成，无流水线、无延迟槽。顶层数据流（sccpu/sccpu_dataflow.v）：

┌──────────────────────── 控制单元 sccu_dataflow ───────────────────────┐
   │  op/rs/rd/func/z/v/sta/intr → 全部控制信号(wreg,aluc,pcsource,selpc...) │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │ 控制
   PC(dff32)─►scinstmem(指令ROM)─►inst─►译码
        │                                  │
        ▼                                  ▼
   [PC+4]/[分支]/[跳转]/[EPC]/[异常入口]   regfile(2读1写)
        │ next_pc                          │ra,data
        │                                  ▼
        │                       alua/alub 选择 ─► ALU ─► aluout
        │                                              │
        │                                  scdatamem(数据RAM) ◄─ sw写
        │                                              │ memout
        └──────────── 写回 res ◄─ mux(alu/mem/CP0/p4) ─┘

下面按”取指 → 译码 → 执行 → 访存 → 写回 → 取下条”的执行顺序逐段说明。

## 2.2 取指（Instruction Fetch）

- PC 寄存器：dff32 ip(next_pc, clock, resetn, pc)，下降沿异步复位归 0，上升沿载入 next_pc。

- 指令存储器：scinstmem imem(.a(pc), .inst(inst))，64 字行为级 ROM，按 rom[a[7:2]] 取字（PC 是字节地址，低 2 位恒 0）。指令机器码直接以 assign 内联在 .v 里，便于版本控制。

- PC+4：cla32 pcplus4(pc, 32'h4, 0, p4, ...)，顺序执行的下一地址。

## 2.3 译码与控制单元（sccpu/sccu_dataflow.v）

控制单元是纯组合逻辑，输入指令字段，输出全部控制信号。

### 2.3.1 指令译码

先用布尔式从 op/func 还原出每条指令的”命中信号” i_xxx，例如：

wire r_type = ~|op;                                   // op==000000 即 R 型
wire i_add  = r_type & func==6'b100000;               // (示意)
wire i_addi = ~op[5]&~op[4]&op[3]&~op[2]&~op[1]&~op[0];// op=001000
...

### 2.3.2 主要控制信号一览

| 信号 | 含义 | 置 1 的指令 |
| --- | --- | --- |
| wreg | 写寄存器堆 | 所有有结果写回的指令（含 jal、mfc0） |
| regrt | 目标寄存器选 rt（否则 rd） | I 型 addi/andi/ori/xori/lw/lui/mfc0 |
| m2reg | 写回数据取自存储器 | lw |
| wmem | 写数据存储器 | sw |
| aluimm | ALU 第二操作数取立即数 | addi/andi/ori/xori/lw/sw/lui |
| shift | ALU 第一操作数取移位量 sa | sll/srl/sra |
| sext | 立即数符号扩展（否则零扩展） | addi/lw/sw/beq/bne |
| aluc[3:0] | ALU 运算选择 | 由各指令对应运算决定（见 1.2.3） |
| jal | 链接（保存返回地址、写 r31） | jal |
| pcsource[1:0] | 正常流程下一 PC 来源 | 见 2.7 |

### 2.3.3 立即数与符号扩展

wire e         = sext & inst[15];          // 需符号扩展且符号位为 1
wire [15:0] imm = {16{e}};                 // 扩展位
wire [31:0] immediate = {imm, inst[15:0]}; // 32 位立即数

## 2.4 通用寄存器堆（sccpu/regfile.v）

- 31×32 位寄存器（register[1:31]），r0 恒为 0（读端口对 0 号直接返回 0）；

- 2 个读端口（qa/qb，组合读）+ 1 个写端口（上升沿写，we && wn!=0）；

- 异步清零 clrn（接 resetn）。

## 2.5 执行（ALU 输入选择）

mux2x32 alu_a(ra, sa, shift, alua);        // 移位指令用 sa，否则用 rs 值
mux2x32 alu_b(data, immediate, aluimm, alub);// I 型用立即数，否则用 rt 值
alu     al_unit(alua, alub, aluc, alu, zero, overflow);

zero 反馈给控制器做分支判断，overflow 反馈给控制器做溢出异常判断。

## 2.6 访存（sccpu/scdatamem.v）

scdatamem dmem(.dataout(memout), .datain(data), .addr(aluout), .we(wmem), ...);

- 32 字行为级 RAM，按 ram[addr[6:2]] 寻址（aluout 作地址）；

- 组合读（assign dataout = ram[...]）、时钟写（lw 取数 / sw 存数）；

- 初值含散转表与溢出测试数据（详见第三层 3.7）。

## 2.7 写回与 PC 更新

### 写回数据三级选择

mux2x32 result  (alu, mem, m2reg, alu_mem);       // ① ALU 结果 vs 存储器数据
mux4x32 fromc0  (alu_mem, sta, cau, epc, mfc0, alu_mem_c0); // ② CP0 寄存器(第三层)
mux2x32 link    (alu_mem_c0, p4, jal, res);        // ③ jal 用 PC+4 作返回地址
assign  wn = jal ? 5'd31 : reg_dest;               // jal 强制写 r31

### 正常流程下一 PC（pcsource）

mux4x32 nextpc(p4, adr, ra, jpc, pcsource, npc);

| pcsource | 来源 | 触发 |
| --- | --- | --- |
| 00 | p4（PC+4） | 顺序执行 |
| 01 | adr（分支目标） | beq&相等 / bne&不等 |
| 10 | ra（寄存器值） | jr |
| 11 | jpc（直接跳转目标） | j / jal |

其中分支目标 adr = (PC+4) + offset，offset = {sext(imm), inst[15:0], 2'b00}（完整 16 位立即数符号扩展后左移 2）；jpc = {p4[31:28], inst[25:0], 2'b00}。

npc 还不是最终 PC——第三层的异常/中断逻辑会用 selpc 在 npc 之上再做一次选择，得到真正写入 PC 寄存器的 next_pc（见 3.6）。

## 2.8 指令集（24 条）

| 类型 | 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| R 型 (9) | add sub | 有符号加/减（可触发溢出异常） |
|  | and or xor | 按位逻辑 |
|  | sll srl sra | 逻辑左移/逻辑右移/算术右移 |
|  | jr | 寄存器跳转 |
| I 型 (9) | addi | 立即数加（可触发溢出异常） |
|  | andi ori xori | 立即数逻辑 |
|  | lw sw | 取字/存字 |
|  | beq bne | 相等/不等分支 |
|  | lui | 装载立即数高 16 位 |
| J 型 (2) | j jal | 直接跳转 / 跳转并链接（写 r31） |
| CP0/异常 (4) | mfc0 mtc0 | 读/写 CP0 寄存器（第三层） |
|  | syscall eret | 系统调用 / 异常返回（第三层） |

## 2.9 相对原始工程的两处修正（设计亮点）

CPU/ 在 实验3/ 基础上修复了两处数据通路缺陷，这是真正读懂代码的体现：

- jal 写回寄存器号：旧版按常规 reg_dest 选择，导致返回地址未写入 r31。 修正：assign wn = jal ? 5'd31 : reg_dest;

- 分支偏移位宽：旧版误用 imm[13:0]（14 位）拼接偏移，分支目标错误。 修正：用完整 16 位立即数符号扩展 offset = {imm, inst[15:0], 2'b00}。 同时控制器用 branch_taken=(i_beq&z)|(i_bne&~z) 修正了分支条件的 pcsource[0] 生成。

# 第三层　异常/中断扩展（本组亮点）

本层目标：在已能正确运行的单周期 CPU 之上，按教材第 6 章扩展异常/中断机制。讲义并未要求这部分，是本组的自定提升目标。

## 3.1 设计目标

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 内部异常（3 种） | 算术溢出、系统调用 syscall、未实现指令 |
| 外部中断（1 个） | 单源、查询方式，KEY[1] 触发 |
| 新增指令（4 条） | mfc0 / mtc0 / syscall / eret |
| 新增寄存器（3 个） | CP0 Status(#12) / Cause(#13) / EPC(#14) |
| 统一入口 | EXC_BASE = 0x00000008 |

## 3.2 CP0 协处理器寄存器

用带写使能的 32 位寄存器 dffe32 实现，写使能分别为 wsta/wcau/wepc：

dffe32 c0_Status (sta_in, clock, resetn, wsta, sta);  // #12
dffe32 c0_Cause  (cau_in, clock, resetn, wcau, cau);  // #13
dffe32 c0_EPC    (epc_in, clock, resetn, wepc, epc);  // #14

| 寄存器 | 号 | 作用 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | 12 | 中断屏蔽与开关 | IM[3:0] = {溢出, 未实现, syscall, 外部中断} |
| Cause | 13 | 异常原因 | ExcCode = Cause[3:2] |
| EPC | 14 | 返回地址 | 异常时存 pc，中断时存 npc |

## 3.3 新增 4 条指令的译码

新增指令多数 op = 0x10（CP0 类，c0_type），靠 rs 字段（op1）区分：

| 指令 | 识别条件 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| mfc0 | op=0x10, rs=0 | rt ← CP0[rd]（读出 Status/Cause/EPC） |
| mtc0 | op=0x10, rs=4 | CP0[rd] ← rt（写入 CP0 寄存器） |
| eret | op=0x10, rs=16, func=0x18 | 异常返回 |
| syscall | op=0, func=0x0c | 触发系统调用异常 |

控制器据此新增输出：inta(中断确认)、exc(异常发生)、wsta/wcau/wepc(CP0 写使能)、mtc0、mfc0[1:0](读 CP0 选择)、selpc[1:0](PC 选择)、cause[31:0]。

## 3.4 异常检测与优先级屏蔽

异常源经 Status.IM[3:0] 屏蔽后或合成总异常信号 exc：

wire overflow = ov & (i_add | i_sub | i_addi);  // 仅算术指令采信溢出
wire int_int  = sta[0] & intr;                  // 外部中断（且未被屏蔽）
wire exc_sys  = sta[1] & i_syscall;
wire exc_uni  = sta[2] & unimplemented_inst;
wire exc_ovr  = sta[3] & overflow;
assign exc    = int_int | exc_sys | exc_uni | exc_ovr;
assign inta   = int_int;                        // 中断确认 → 点亮 LEDR[6]

- 未实现指令 unimplemented_inst：对全部 24 条合法指令命中信号取反——任何译不出的指令都判为未实现异常。

- Status.IM[3:0] 充当总开关：异常入口时 Status<<4 把使能位清空（自动关中断，防嵌套），eret 时 Status>>4 恢复（自动开中断）。

### 异常原因编码（写入 Cause[3:2]）

wire ExcCode0 = i_syscall | overflow;            // Cause[2]
wire ExcCode1 = unimplemented_inst | overflow;   // Cause[3]
assign cause  = {28'h0, ExcCode1, ExcCode0, 2'b00};

| 事件 | ExcCode | 散转表偏移 |
| --- | --- | --- |
| 外部中断 | 00 | 0x0 |
| syscall | 01 | 0x4 |
| 未实现指令 | 10 | 0x8 |
| 算术溢出 | 11 | 0xC |

## 3.5 异常/中断处理流程（硬件 + 软件协同）

硬件在检测到 exc 的当拍完成现场保存与跳转：

1. EPC  ← pc（异常）/ npc（中断）      // epc_l2 由 inta 选择
2. Cause.ExcCode ← 硬件生成的 cause
3. Status ← Status << 4                // 自动关中断
4. PC ← EXC_BASE (0x00000008)          // selpc=10

软件从统一入口 0x08 起，读 Cause 散转到各处理程序：

0x08  mfc0 r26, Cause      # 取异常原因
0x0c  andi r27, r26, 0xc   # 取 ExcCode<<2 作表内偏移
0x10  lw   r27, 0x20(r27)  # 查散转表（数据 RAM）
0x18  jr   r27             # 跳到对应处理程序

散转目标（数据 RAM 的散转表 → 各 entry）：外部中断→0x30，syscall→0x3c，未实现→0x54，溢出→0x68。

返回：eret 执行时 PC ← EPC（selpc=01）、Status ← Status >> 4（自动开中断）。 对 syscall/未实现/溢出，由于 EPC=触发指令地址，处理程序先做 EPC ← EPC+4 再 eret，从而跳过出错指令。

## 3.6 数据通路新增电路

### Status 输入选择（三选一）

mux2x32 sta_l1 (sta_l1_a0, data, mtc0, sta_in);                       // mtc0 写软件值
mux2x32 sta_l2 ({4'h0,sta[31:4]}, {sta[27:0],4'h0}, exc, sta_l1_a0);  // exc 左移 / 否则右移

### EPC 输入选择

mux2x32 epc_l1 (epc_l1_a0, data, mtc0, epc_in);    // mtc0 写软件值
mux2x32 epc_l2 (pc, npc, inta, epc_l1_a0);         // 中断存 npc，异常存 pc

### PC 最终选择（selpc，接管 npc）

assign selpc[0] = i_eret;   assign selpc[1] = exc;
mux4x32 irq_pc(npc, epc, EXC_BASE, 32'h0, selpc, next_pc);

| selpc | next_pc | 场景 |
| --- | --- | --- |
| 00 | npc | 正常流程 |
| 01 | epc | eret 返回 |
| 10 | EXC_BASE | 异常/中断入口 |

### mfc0 读 CP0 数据选择

mux4x32 fromc0(alu_mem, sta, cau, epc, mfc0, alu_mem_c0);
// rd=12→Status, rd=13→Cause, rd=14→EPC

## 3.7 测试程序与数据（教材第 6 章）

scinstmem.v（64 字）按顺序触发 4 类事件，scdatamem.v（32 字）提供散转表与数据。

散转表（数据 RAM）

| 地址 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x20 | 0x30 | 外部中断 entry |
| 0x24 | 0x3c | syscall entry |
| 0x28 | 0x54 | 未实现 entry |
| 0x2c | 0x68 | 溢出 entry |

测试数据：0x48=2、0x4c=0x7fffffff(max_int，二者相加溢出)；0x50~0x5c 为中断循环累加用的 4 个数。

主程序关键节点

| PC | 指令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | j start | 复位后跳主程序 0x74 |
| 0x74 | addi r8, r0, 0xf | 准备开中断屏蔽位 |
| 0x78 | mtc0 r8, Status | IM[3:0]=1111 开全部中断 |
| 0x84 | add r9,r9,r8 | 触发溢出异常 |
| 0x8c | syscall | 触发系统调用异常 |
| 0x94 | div r9,r8 | 未实现指令，触发未实现异常 |
| 0xa8 | loop: 累加循环 | 期间按 KEY[1] 触发外部中断 |
| 0xc0 | j finish | 结束死循环，LEDR[7] 点亮 |

## 3.8 板上调试前端（DE1_SOC_golden_top.v）

为可视化验证，顶层用拨码/按键搭了一套调试界面：

| 控件 | 作用 |
| --- | --- |
| KEY[0] | 复位 resetn（按下复位，松开运行） |
| KEY[1] | 外部中断 intr（板按键低有效，取反成高有效 intr=~KEY[1]） |
| SW[3] | 时钟档：0=快(10 MHz)、1=慢(约 1 Hz，clk_div[24]，肉眼单步) |
| SW[1:0] | 数码管显示：00={op,func}、01=PC、10=inst、11=aluout |
| HEX5..0 | 6 位数码管（hex7 共阳译码，显示 24 位十六进制） |
| LEDR[5:0] | 当前 opcode |
| LEDR[6] | 中断确认 inta（进中断亮一拍） |
| LEDR[7] | 程序结束指示（PC==0xC0 时点亮） |
| LEDR[8]/[9] | 速度档 / 复位状态 |

# 第四层　验证方法与结果

## 4.1 离线仿真（iverilog）

tb_intr.v 测试平台串联控制器、数据通路、ALU、存储器等模块，自动跑测试程序，逐拍打印 PC/指令/CP0 寄存器，验证 3 异常 + 1 中断流程：

cd CPU/sccpu
iverilog -g2012 -o /tmp/tb_intr.vvp \
  tb_intr.v sccu_dataflow.v sccpu_dataflow.v alu.v addsub32.v shift.v \
  regfile.v cla32.v mux2x32.v mux4x32.v mux2x5.v dff32.v dffe32.v \
  scinstmem.v scdatamem.v
vvp /tmp/tb_intr.vvp

## 4.2 板上实测（核心判据）

慢钟（SW[3]=1）+ 显示 PC（SW[1:0]=01），按 KEY[0] 复位松开后观察 PC 逐拍变化：

000000 → 000074 → 000078 → 00007C → 000080 → 000084
        →(溢出) 000008 → 000068 →…→ 返回
        →(syscall) 000008 → 00003C →…
        →(未实现 div) 000008 → 000054 →…
        →(loop 中按 KEY[1]) 000008 → 000030 →…（LEDR[6] 亮一拍）
        →…→ 0000C0（LEDR[7] 亮）

判据：程序最终停在 0xC0 且 LEDR[7] 点亮 = 运行完全正确 ✅。按 KEY[1] 时 LEDR[6] 闪亮并进入 0x30 中断处理 = 中断机制正确。

## 4.3 SignalTap 在线抓取

顶层把 pc/inst/aluout/memout/opcode/func/wmem 引到带 synthesis keep 的 debug_* 网，配合 stp3.stp/stp4.stp，由 KEY[0] 触发抓取，可在 PC 上直接看波形，与 scinstmem.v 逐条对照。

# 附录　文件清单

| 文件 | 角色 |
| --- | --- |
| DE1_SOC_golden_top.v | FPGA 顶层：PLL、分频、CPU+存储器例化、数码管/LED 调试前端 |
| sccpu/sccpu_dataflow.v | 数据通路总装（含异常/中断电路、CP0 寄存器） |
| sccpu/sccu_dataflow.v | 控制单元（指令译码 + 异常/中断控制，纯组合） |
| sccpu/alu.v | 9 运算 ALU（依赖 addsub32/shift/mux4x32） |
| sccpu/regfile.v | 31×32 寄存器堆 |
| sccpu/cla32.v | 32 位先行进位加法器 |
| sccpu/addsub32.v shift.v | 加减 / 移位单元 |
| sccpu/mux2x32.v mux4x32.v mux2x5.v | 多路选择器 |
| sccpu/dff32.v dffe32.v | 普通 / 带使能 32 位寄存器 |
| sccpu/scinstmem.v scdatamem.v | 指令 ROM / 数据 RAM（内联测试程序与数据） |
| sccpu/hex7.v | 7 段数码管译码 |
| sccpu/tb_intr.v | 异常/中断仿真测试平台 |